## Séance d’entraînement – Capteurs analogiques et métrologie

### Exercice 1 – Étude métrologique du capteur LM35

Contexte : contrôle de température d’un bain de pasteurisation.
Exigence client : Température de pasteurisation = 72 °C ± 2 °C
Données capteur  LM35:

- Fonction de transfert : Vout = 10 mV/°C × T

- Gamme : 0 à 100 °C

- Incertitude du LM35 :

ULM35(T) = 0,6 + 0,012 × (T - 25) [°C] pour 25 ≤ T ≤ 100

- Arduino : CAN 10 bits, Vref = 1,1 V analogReference(INTERNAL);

1. Tension délivrée à 72 °C : ______________________________

2. Quantum du CAN Arduino : q = ________________________________ V/LSB

3. Résolution en température :

4.                                                        res = _____________ °C/LSB

| Source d’incertitude à Tconsigne = 72°C | Incertitude élargie U (en °C) | Loi de probabilité | Incertitude type s = u = U/k | Variance s²=u² | Contribution relative (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capteur : LM35 0,6 + 0,012 × (T - 25) |  | Normale k=2 |  |  |  |
| CAN Arduino Δq_CAN = 4 LSB |  | Normale |  |  |  |
| Résolution affichage Res_aff = q = 1 LSB |  | Rectangulaire |  |  |  |
| Chaîne complète |  | Normale |  |  |  |

5. Quel est le maillon faible de la chaîne ?________________________________________

Quel source d’incertitude peut-on négliger ? ____________________________________

6. Une foi en place la tension de sortie du capteur est 𝑈 = 0,725  V

a) Ceci correspond à quelle température ? Tmes________________________________

b) En tenant compte de l’incertitude élargie de la chaîne (k=2) calculée précédemment :

La fourchette associée est : Tmes = _______ ±  _______°C   		 ou l’intervalle mesuré  [ ___________ ; ___________]

c) Cette mesure est-elle conforme à l’exigence cliente (72 °C ± 2 °C)    soit un interalle  client  [ ___________ ; ___________]

### Exercice 2 – Analyse métrologique du capteur MPX5100AP

Contexte : surveillance de la pression d’un sas de sécurité en industrie.

Exigence client : Pression absolue d’air comprimé = 1100 hPa ± 30 hPa

Données capteur :
- Fonction de transfert : Vout = Vs × (0,009 × P - 0,095), Vs = 5,0 V, P en kPa
- Gamme : 15 à 115 kPa
- Exactitude : ±1,5 kPa (≈ 1,5 % de pleine échelle)
- Arduino : CAN 10 bits, Vref = 5,0 V

1. Calculer Vout pour P = 1100 hPa : Vout = ___________________________________________________________ V

2. Quantum du CAN Arduino : q = ______________________________________________________________________ mV/LSB

3. Sensibilité du capteur S = _____________________________________________________________________________ mV/hPa

3. Résolution en pression : res = _______________________________________________________________________ hPa/LSB

4.

| Source d’incertitude à P = 1100 hPa | Incertitude élargie U (en hPa) | Loi de probabilité | Incertitude type s = u = U/k | Variance s²=u² | Contribution relative (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capteur : MPX5100AP ±1,5 kPa |  | Normale k=2 |  |  |  |
| CAN Arduino Δq_CAN = 4 LSB |  | Normale |  |  |  |
| Chaîne complète |  | Normale |  |  |  |

5. Comparer à la tolérance client (±30 hPa). Conclusion : chaîne conforme ? ______

6. La tension de sortie mesurée du capteur est Vout = 4,565 V.

- À partir de cette tension, déterminer la pression mesurée  Pmes (en hPa)

- En tenant compte de l’incertitude globale de la chaîne de mesure,

déterminer la fourchette de pression réelle    ___________< Préelle < _____________

- Conclure : cette mesure est-elle conforme à l’exigence client (1100 ± 30 hPa) ?
Justifier votre réponse.