Noms :  _________________________________

__________________________________

Fiche TP étudiant – Document réponse

# BTS Métiers de la Mesure

## TP5 Bilan : LCD et Capteurs

## Enoncé et aide : bts2m.free.fr/TP_Arduino/04-LCD-Capteurs.html

## Partie 1 : Prise en main de l’écran LCD I2C

Compléter les liaisons nécessaires :
- GND → ________
- 5 V → ________
- SDA → ________ (correspond à A___ sur Arduino Uno)
- SCL → ________ (correspond à A___ sur Arduino Uno)

### 1-2. Adresse de l’écran

Adresse de l’écran LCD I2C utilisée : ________ (hexadécimal)

### 1-3. Exercice – Programme « Hello world » modifié

Compléter les trous dans le code suivant :

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, _____, _____);

void setup() {
  lcd.begin(_____, _____);
  lcd.backlight();
}

void loop() {
  static float T = _____;
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("* Temperature *");

  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("T=");
  lcd.print(T, _____);
  lcd.write(_____);
  lcd.print("C");

  delay(_____);
  T = T + _____;
}

### 1-4. Analyse du bus I2C

- Fréquence de SCL : __________ kHz
- Adresse détectée sur SDA : __________
- Temps matériel de transmission d’un message : __________
- Temps logiciel d’exécution des routines d’affichage : __________
Capture d’écran jointe : □ Oui   □ Non

### Tableau comparatif : liaison I2C vs liaison UART

| Caractéristique | I²C (Inter-Integrated Circuit) | UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) |
| --- | --- | --- |
| Type de communication |  |  |
| Nombre de fils hors GND et Vcc |  |  |
| Horloge |  |  |
| Rôle des périphériques |  |  |
| Simplex, Half duplex, Full-duplex |  |  |
| Vitesse typique |  |  |
| Adressage |  |  |
| Simplicité |  |  |
| Longueur de câble |  |  |
| Exemple d’usage |  |  |

| Appel 1 M Pattyn | heure | Aide | Visa | Note sur 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*

## Partie 2 : Mise en œuvre du capteur LM35

### a) Calculs préliminaires

2-1. Tension délivrée à 25 °C : __________ V

Sensibilité du LM35 :  SLM35 = ∆Grandeur de Sortie∆Grandeur d'entrée= ∆V∆T= _________mV/°C

2-2. Exactitude attendue à 25 °C : ULM35 =  ± __________ °C

2-3. Quantum de l’Arduino (VREF = 5 V) : q1 = __________ V

2-4. Résolution du CAN en °C : res1 = __________ °C

2-5. Incertitude élargie (±4 LSB) :  UArduino  =± __________ V

UArduino  =± __________ °C

💡 Aide : Convertir ±4 LSB en volts, puis en °C avec la sensibilité.

2-6. Exactitude globale LM35 + Arduino (Utotale) : ± __________ °C

💡 Aide : Propagation des incertitudes :

2-7. Nouveau quantum pour VREF = 1,1 V : q2 =  __________ V

2-8. Nouvelle incertitude (CAN seul) : UArduino  = ± __________ V

UArduino  = ± __________ °C

2-9. Nouvelle incertitude globale (LM35 + Arduino) : Umes =  ± __________ °C

### b) Réalisation du programme

2-10. Programme affichant la température sur LCD (rafraîchissement 1 s) :
Bilan d’une mesure à température ambiante :

| Tableau 1 – Comparaison en tension |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q en V | Vmes en V | Vmulti | ΔV | UArduino en V | Conforme ? |
| Sol1 : Vref=5V |  |  |  |  |  |  |
| Sol2 : Vref = 1,1V |  |  |  |  |  |  |
| Tableau 2 – Comparaison en température |  |  |  |  |  |  |
|  | Résolution | Taffichée | Tétalon | ΔT | UArduino en °C | Conforme ? |
| Sol1 : Vref=5V |  |  |  |  |  |  |
| Sol2 : Vref = 1,1V |  |  |  |  |  |  |

Conclure sur :

- la conformité des mesures,

- l’intérêt d’utiliser la référence interne Vref = 1,1 V par rapport à Vref = 5 V.

2-11. Ajouter une alarme sonore si T > 30 °C  Code Arduino:

2-12. Ajouter une LED RGB :

- Bleu si T < 24 °C
- Vert si 24 °C < T < 26 °C
- Rouge + alarme si T > 26 °C
Code Arduino :

| Appel 2 M Pattyn | heure | Aide | Visa | Note sur 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Partie 3 : Mise en œuvre du capteur MPX5100AP

3-1. Datasheet – compléter : 
- Gamme : ______________kPa
- Précision : ± __________ %
- Sensibilité : __________ mV/kPa
- Sortie amplifiée : __________ V

💡 Aide : Ces données sont directement extraites du datasheet du capteur.

3-2. Relation Pression – Tension : P (fonction de Vout) avec P en kPa

Vout = ____________________________________

en kPa : P = ________________________________

3-3. Vout théorique pour 1015 hPa : ________________________________________________________________________ V

3-4. Capteur adapté à un Arduino ? □ Oui   □ Non   Justification : __________________________________________

3-5. Tension de référence Arduino recommandée : __________ V

💡 Aide : Choisir entre 5 V et 1,1 V selon l’amplitude du signal du capteur.

3-6. Résolution du CAN de l’Arduino en Pa : ± __________ Pa

💡 Aide : Convertir le quantum en volts, puis en Pa avec la sensibilité.

3-7. Programme affichant T (°C) et P (Pa) sur LCD (rafraîchissement 1 s) :

| Appel 3 M Pattyn | heure | Aide | Visa | Note sur 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3-8. Expérience Boyle-Mariotte :

- Diagrammes P(1 /V) présenté au professeur
- Tableau de mesure :

| V en mL | V en m3 | 1/V en m-3 | P en Pa | PV en J |
| --- | --- | --- | --- | --- |

P(1/V) est une droite avec un R² =

PV peut-être considéré une constante avec variation autour de sa moyenne de __________%

La loi de Boyle-Mariotte est-elle vérifiée ?

| Appel 4 M Pattyn | heure | Aide | Visa | Note sur 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# QCM Bilan – TP Capteurs Analogiques

1. Le bus I2C utilise combien de fils de communication (hors alimentation) ?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

2. Quelle est la sensibilité du capteur LM35 ?

a) 1 mV/°C

b) 5 mV/°C

c) 10 mV/°C

d) 100 mV/°C

3. Quelle est la résolution du CAN 10 bits de l’Arduino Uno avec Vref = 5 V ?

a) 5 mV

b) 4,88 mV

c) 10 mV

d) 1 mV

4. Quelle commande permet d’utiliser la référence interne de 1,1 V sur Arduino ?

a) analogRead(INTERNAL)

b) analogReference(1.1)

c) analogReference(INTERNAL)

d) setReference(1.1)

5. Quelle est la principale conséquence d’utiliser Vref = 1,1 V au lieu de 5 V ?

a) Diminution de la résolution

b) Amélioration de la résolution

c) Réduction de la vitesse d’acquisition

d) Augmentation de la précision du capteur

6. Quelle bibliothèque est utilisée pour piloter l’écran LCD I2C avec Arduino ?

a) #include <LCD.h>

b) #include <LiquidCrystal.h>

c) #include <Wire.h> uniquement

d) #include <LiquidCrystal_I2C.h>

7. La sortie du capteur MPX5100AP est proportionnelle à :

a) La température ambiante

b) La pression appliquée

c) La tension d’alimentation

d) La résistance interne du capteur

8. Quelle loi physique peut-on vérifier expérimentalement avec le MPX5100AP et une seringue ?

a) Loi d’Ohm

b) Loi de Joule

c) Loi de Boyle-Mariotte

d) Loi de Faraday

9. Lorsqu’on utilise un écran LCD en I2C, l’adresse par défaut la plus courante est :

a) 0x01

b) 0x27

c) 0x3F

d) 0xFF

10. Le capteur LM35 doit être alimenté :

a) entre 0 et 1,1 V

b) entre 0 et 3,3 V

c) entre 0 et 5 V

d) entre 5 et 12 V