Noms :  _________________________________

Fiche TP étudiant – Document réponse

# BTS Métiers de la Mesure

## TP7  : Capteur Ultrason HC-SR04

## Enoncé et aide : bts2m.free.fr/TP_Arduino/07-Ultrason.html

# Objectifs du TP :

# Mise en œuvre du module HC-SR04 et premières mesures

# Étude de la fidélité (incertitude de répétabilité)

# Étalonnage du capteur

# Affichage de la distance sur un écran LCD

# Challenge : compteur de passage

## 1) Étude théorique

1. Pourquoi, sur la figure, l’obstacle est-il signalé au milieu de l’impulsion Echo ?

2. Quelle est la célérité des ultrasons dans l’air à une température de 25 °C ?  Cth = ___________m.s-1

3. Exprimer la formule donnant la distance d (cm) pour une durée ΔT (µs) de l’impulsion Echo.

4. Applications numériques : 
- ΔT₁ = 150 µs 	→ d = _________________________________		→ d =-_________cm
- ΔT₂ = 1 ms	→ d = _________________________________		→ d =-_________cm
- ΔT₃ = 60 ms 	→ d = _________________________________		→ d =-_________cm

## 2) Mise en œuvre du module HC-SR04

5. Réaliser le programme répondant au cahier des charges, puis le tester.

6. Visualiser sur l’oscilloscope les signaux Trig et Echo. Joindre une capture d’écran.

7. Mesurer la durée des impulsions Trig et Echo. Comparer aux valeurs attendues.

Annoter sur la capture d’écran d’oscilloscope la durée des impulsions Trig et Echo.

8. Comparer la mesure d à la distance mesurée par un réglet. Justifier la différence.

Erreur absolue = ________________________		Erreur relative = _______________________

| Appel 1 M Pattyn | heure | Aide | Visa | Note sur 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 3) Fidélité et incertitude de répétabilité sur une mesure

9. Réaliser une série de 50 mesures dans les conditions de répétabilité et les copier dans Excel.

10. Calculer dans Excel la moyenne et l’écart-type de cette série.

11. Déterminer l’incertitude élargie (95 %) à l’aide de la table de Student.

| n= 50 mesures | dt (µs) | d (cm) | d réglet = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Min |  |  | t95% (student) |  |
| Max |  |  | U en cm |  |
| Moyenne |  |  | Intervalle = |  |
| Ecart-type s = u |  |  | Conforme ? |  |

12. Modifier le programme pour afficher la moyenne d’une série de 10 mesures.

| n= 50 mesures | dt (µs) | d (cm) | d réglet = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Min |  |  | t95% (student) |  |
| Max |  |  | U en cm |  |
| Moyenne |  |  | Intervalle = |  |
| Ecart-type s = u |  |  | Conforme ? |  |

Intérêt de faire une moyenne et influence sur la fidélité, la justesse et l’exactitude :

Présentation du fichier excel à M Pattyn et conclusion orale.

| Appel 2 M Pattyn | heure | Aide | Visa | Note sur 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 4) Étalonnage du capteur et incertitude sur le modèle

13. Étalonner ce capteur (remplir le tableau de mesures).

| Référence Règle en cm | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dt en µs (Arduino) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dt en µs (Oscilloscope) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. Étudier l’erreur due à pulseIn() et tracer dtOscilloscope(dtArduino). Erreur significative ?

15. Tracer d(dtArduino) et d(dtOscilloscope). Établir les équations.

Equation Arduino :  d= _________________________ 	Equation oscillo :  d =_________________________

16. Déterminer la vitesse du son expérimentale (Arduino et Oscilloscope).

Carduino = ___________________________	Coscillo = ___________________________	Cth = _______________m.s-1

Erreur Arduino = ________________	Erreur Oscillo = ________________

17. Justifier la valeur de l’offset (b) de la droite Arduino.

Sey = ______________	degrés de liberté = _________	t95% = ______ 		Umodélisation = ______________

18 à 20 . Évaluer les sources d’incertitude sur la gamme de mesure (Uétalon, Ufidélité, Umodèle)

| Source d’incertitude Gamme = ________ | Incertitude élargie U (en cm) | Loi de probabilité | Incertitude type s = u = U/k | Variance s²=u² | Contribution relative (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réglet (étalon) | 0,2 | Rectangulaire k=3 |  |  |  |
| Répétabilité |  | Normale k = 2 |  |  |  |
| Modélisation |  | Normale |  |  |  |
| Chaîne complète |  | Normale |  |  |  |

L’étalonnage d’un capteur permet principalement de corriger, entourer la ou les bonnes réponses :

A. Les erreurs aléatoires (défaut de fidélité)

B. Les erreurs systématiques (défaut de justesse)

C. Les deux (fidélité et justesse)

D. Aucune erreur, seulement l’exactitude

21. Rechercher dans le VIM : précision, justesse, fidélité, exactitude.

Que signifie precision en anglais ?

Que signifie précision en français selon le VIM ?

Le capteur est-il juste ?

fidèle ?

exact ?

| Appel 3 M Pattyn | heure | Aide | Visa | Note sur 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 5) Affichage LCD

22. Afficher sur l’écran LCD la distance d en cm, ou « Mesure hors limite » si dt=0.

| Appel 4 M Pattyn | heure | Aide | Visa | Note sur 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 6) Challenge – compteur de passage

23. Écrire un programme permettant de compter le nombre de passages. Afficher le nombre sur l’écran LCD.

| Appel 5 M Pattyn | heure | Aide | Visa | Bonus 2 pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# QCM – Bilan du TP Capteur Ultrason HC-SR04

1. Le capteur HC-SR04 mesure la distance grâce à :

A. Variation de la résistance d’un capteur piézoélectrique

B. Durée de vol d’une onde ultrasonore (Echo)

C. Variation de la température de l’air

D. Intensité du signal réfléchi

2. La célérité du son dans l’air dépend principalement de :

A. Pression atmosphérique

B. Humidité relative

C. Température de l’air

D. Distance de l’obstacle

3. Le filtre moyenneur (moyenne de mesures) permet de réduire :

A. Erreurs aléatoires (fidélité)

B. Erreurs systématiques (justesse)

C. Les deux

D. Aucune erreur

4. L’étalonnage d’un capteur permet de corriger :

A. Erreurs aléatoires (fidélité)

B. Erreurs systématiques (justesse)

C. Les deux

D. Aucune erreur, seulement l’exactitude

5. La fidélité d’un capteur correspond à :

A. Proximité avec la valeur vraie

B. Reproductibilité dans mêmes conditions

C. Nombre de décimales affichées

D. Largeur du faisceau ultrasonore

6. « Mesure hors limite » sur LCD signifie :

A. Distance > 5 m

B. Signal Echo non reçu (ΔT = 0)

C. Patte Trig reste haute

D. Capteur mal alimenté

D. Décalage de phase entre Trig et Echo