Noms :  _________________________________

Fiche TP étudiant – Document réponse

# BTS Métiers de la Mesure

## TP9  : Balance : Capteur de force - Pont de Wheatstone et HX711

## Enoncé et aide : bts2m.free.fr/TP_Arduino/08_Wheatstone.html

# Objectifs du TP :

Réaliser l’étude complète d’une balance numérique à capteur de force :

- Etape 1 : Calculer sa sensibilité théorique à l'aide de l'annexe 1 Fiche de calcul à compléter

- Etape 2 : Mise en oeuvre du HX711

- Etape 3 : Réaliser l’étalonnage expérimental,

- Etape 4 : Évaluer la fidélité et l’incertitude globale du système,
               Apprendre à rédiger une conclusion sur la justesse, la fidélité et l'exactitude
               Finaliser l'annexe 2 :  PV étalonnage  TP_09_Balance_Excel.xlsx

- Etape 5 : Réaliser une Balance 100% Arduino (sans PC)

## Étape 1 : Calculs préliminaires (Annexe 1 – Fiche de calcul)

- Télécharger et compléter l’Annexe 1 – Fiche de calcul de sensibilité du capteur.

- À l’aide du diviseur de tension, exprimer :

  - V+ =

  - V- =

- En déduire l’expression de la tension de sortie du pont :

US= V+ - V- =

- Pour ( VCC = 5V ) et une sensibilité nominale de 1,0 ± 0,15 mV/V:

  - Tension de sortie à pleine échelle : ____________________________

  - Tolérance de sensibilité en % : ΔS0 = _______________________________

- Calculer la sensibilité S1 du pont en  µV/g  :

- Après amplification (gain = 128), sensibilité amplifiée du montage : S2=____________________________

- Calculer le quantum du CAN 24 bits pour ( V_{ref} = 5V ) : ____________________________

- En déduire le nombre de LSB correspondant à 1 g 



puis la sensibilité S3 =ΔN/Δm du montage en LSB/g :

- Comparer cette valeur à celle issue de la courbe d’étalonnage. Différence compatible avec la tolérance ?

| S3th = | Erreur relative en % | Différence compatible avec la tolérance ? |
| --- | --- | --- |
| S3exp = |  |  |

→ Noter ces résultats dans la partie théorique du tableau Excel (TP_09_Balance_Excel).

| Appel 1 M Pattyn | heure | Aide | Visa | 4 pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Étape 2 : Mise en œuvre expérimentale – Programme Arduino

- Programme Arduino de lecture HX711 (communication Labview) :

- Format de trame souhaitée pour Labview : ____________________________

- Méthode de mesure utilisée : ______________________________________________________

→ Faites constater le bon fonctionnement de votre balance avec communication Labview

| Appel 2 M Pattyn | heure | Aide | Visa | 4 pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Étape 3 : Exploitation et étalonnage (Annexe 2 : TP_09_Balance_Excel)

| Appel 3 M Pattyn | heure | Aide | Visa | 4 pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Étape 4 : Justesse, fidélité et incertitudes (Annexe 2 : TP_09_Balance_Excel)

- Récapitulatif des formules utilisées dans Excel :

- Correction m = __________________

- résidus en g = ___________________________

- résidus en LSB =_________________________

- Conformité = SI(_______________________________________)

Conclusion sur la justesse (5 lignes minimum) :

- réponses sur TP_09_Balance_Excel

- Conclusion sur la fidélité (5 lignes minimum) :

- Bilan des incertitudes (k = 2) → Compléter le tableau dans Excel.

Conclusion sur l’exactitude

- La balance est-elle globalement conforme ?

  - Pour chaque points d’étalonnage :

  - Pour son bilan d’incertitudes :

- Analyse critique de la méthode droitereg de Excel utilisant les moindres carrés ordinaires :

| Pour | Contre | Conclusion |
| --- | --- | --- |

| Appel 4 M Pattyn | heure | Aide | Visa | 4 pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Étape 5 : Balance 100% Arduino (sans PC)

- Programme autonome Arduino (LCD) :

- Méthode utilisée (tare, scale) : _____________________________________________

- Formule sensibilité : _____________________________________________

- Amélioration (calibrage par bouton poussoir) :

- Principe du calibrage manuel : _____________________________________________

- Avantage par rapport à l’étalonnage Excel : _________________________________

| Appel 5 M Pattyn | heure | Aide | Visa | 4 pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# QCM – Bilan du TP Balance

### 1. À quoi sert principalement un pont de Wheatstone dans ce TP ?

A. À filtrer les parasites électriques
B. À convertir une variation de résistance en tension
C. À amplifier le signal du capteur
D. À afficher directement la masse

### 2. Le capteur de force utilisé contient :

A. Une jauge de contrainte 
B. Deux jauges de contrainte montées en demi-pont 
C. Quatre jauges de contrainte montées en pont
D. Un seul fil résistif

### 3. Quelle est la fonction principale du module HX711 ?

A. Générer une tension d’excitation
B. Amplifier et numériser le signal du pont
C. Filtrer le bruit thermique
D. Convertir la masse en Newtons

### 4. Quelle grandeur le HX711 fournit-il au microcontrôleur ?

A. Une tension analogique
B. Une résistance variable
C. Un nombre numérique en LSB
D. Une valeur en grammes directement

### 5. Dans un PV d’étalonnage, la pente du modèle m=b1 N + b0 correspond à :

A. L’offset de la balance
B. Le gain en g/LSB
C. L’incertitude élargie
D. La fidélité

### 6. La justesse d’un instrument se vérifie grâce à :

A. La répétabilité des mesures
B. L’écart moyen (résidu) entre les mesures et le modèle
C. La résolution du capteur
D. La stabilité thermique

### 7. La fidélité se mesure en calculant :

A. Le résidu de modélisation
B. L’écart-type expérimental sur plusieurs répétitions
C. Le coefficient de détermination R2
D. La résolution du capteur

### 8. Pourquoi prend-on en compte l’incertitude de l’étalon dans un PV ?

A. Parce que l’étalon peut introduire une erreur systématique
B. Parce que l’étalon est toujours parfait
C. Pour corriger le gain du HX711
D. Pour afficher une valeur moyenne

### 9. La résolution de la balance intervient comme :

A. Une incertitude de type A
B. Une incertitude de type B
C. Un facteur de correction
D. Une condition de linéarité

### 10. Une balance est considérée conforme lorsque :

A. Le coefficient R2 est supérieur à 0,5
B. Aucun résidu n’existe
C. L'incertitude totale reste inférieure à l’EMT
D. Les mesures sont toutes identiques