Noms :  _________________________________

Fiche TP étudiant – Document réponse

# BTS Métiers de la Mesure

## TP10  : Régulation TOR – Capteur CTN et régulation tout ou rien

## Enoncé et aide : bts2m.free.fr/TP_Arduino/09_Regulation.html

# Objectifs du TP :

Réaliser l’étude complète d’un système de régulation de température par CTN et action TOR :

- Étape 1 : Mise en œuvre d’une CTN et modélisation.
               A rendre Annexe 1 : TP_10_CTN_excel.xlsx complété

- Étape 2 : Simulation du diviseur et incertitudes de mesure.

- Étape 3 : Réalisation du programme Thermomètre CTN.

- Étape 4 : Régulation TOR à deux seuils et amélioration.

- Etape 5 : Analyse des courbes  + impression + annotation du traceur série

## Étape 1 : Mise en œuvre d’une CTN et modélisation

Annexe 1 : TP_10_CTN_excel.xlsx complété sur les étapes 1 et 2

Mesurez précisément cette résistance à l’ohmmètre (4 chiffres significatifs). R1 = _______

Formule excel pour Colonne V : _____________________

équation du modèle inverse T(V) du 3ᵉ ordre :

b3 = __________	b2= ___________	b1 = ____________		b0 = __________

| Appel 1 M Pattyn | heure | Aide | Visa | 3 pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Étape 2 : Simulation du diviseur et incertitudes de mesure

Formules excel utilisées (préciser les unités)  :

Sensibilité locale = _____________________________

Tmodèle =  _____________________________________

Résidus =  ______________________________________

2.7 Conclure sur l'intérêt d'un polynôme d'ordre 3 pour modéliser une CTN dans un pont diviseur.

2.8 - Influence de la gamme et du choix de la résistance R1

| Gamme | R1 | Incertitude élargie sur la gamme en °C (k=2) |
| --- | --- | --- |
| 20 - 80 °C | 10 kΩ |  |
| 20 - 80°C | R1 milieu de gamme = |  |
| -20 - 105 °C | 10 kΩ |  |
| -20 - 105°C | R1 milieu de gamme = |  |

Conclure sur le meilleur choix de R1 pour chaque plage et expliquer pourquoi limiter la gamme évite d’augmenter l’incertitude.

TP_10_CTN_excel.xlsx complètement rempli

| Appel 2 M Pattyn | heure | Aide | Visa | 5 pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Étape 3 : Réalisation du programme Thermomètre CTN.

Thermomètre LCD + moyenne de 10 mesures + traceur série T

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);

float b0=___________;

float b1=___________;

float b2=___________;

float b3=___________;

int i;

long N;

float V,T,Dt;

const float q = ____________ ;  // Calcul du quantum

void setup() {                             // Setup

Serial.begin(______);              // liaison série

lcd.begin(16,2);                      // 16 colonnes 2 lignes }

void loop()                              //  Programme principal

{

N=0; //initialisation moyenne

for (i=0;_______;i++)            // Faire 10 fois

N+=analogRead(A0);

N=___________;// Moyenne de 10 mesures

V=__________;

T=___________________________________;

Serial.println(T,1);

float Uard=____,Umod=_____,Uctn,Dt;

Uctn=______________________;

Dt=sqrt(Uctn*Uctn+Uard*Uard+Umod*Umod)+0.05;

afficheLCD();}

| Appel 3 M Pattyn | heure | Aide | Visa | 3 pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Étape 4 : Régulation TOR à deux seuils et amélioration

Écrire un programme pour effectuer une régulation TOR à 2 seuils.

| Cahier des charges |  | Complet / Partiel/ Non Rempli |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecran LCD ligne 1 : T et Dt |  |  |  |  |
| Ecran LCD ligne 2 : Cb et Ch |  |  |  |  |
| Rétroéclairage four allumé |  |  |  |  |
| Traceur série : T |  |  |  |  |
| Traceur consigne active |  |  |  |  |
| Cadencement 1 s |  |  |  |  |
| Changement consignes |  |  |  |  |
| Appel 4 M Pattyn | heure |  | Aide | Visa | 6 pts |

## Étape 5 : Analyse de la régulation Tout Ou Rien (TOR):

Une fois le régime stabilisé (régime établi),  faites une capture du traceur série + annotations

| Critère | Mesure TOR à 2 seuils |  | TOR à 1 seuil | Gagnant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Précision | W = ___________ ΔW = _________ | Tmax = _______ Tmin = ________ | la température reste souvent à l’intérieur du tunnel de ±5 % autour de la consigne |  |
| Stabilité | D = Tmax1-ChCh-T0=________________________ ΔT = __________ |  | Dépassement inférieur à 20% de l’échelon amplitude thermique plus faible |  |
| Rapidité | tréponse = _____________ |  | Cycle rapide, réponse rapide à l’écart |  |
| Durée de vie / sollicitation du process | Période T= _______________ Rapport cyclique = |  | Commutations très fréquentes → forte usure de l’actionneur et du système |  |

Concluez en identifiant les avantages et limites du fonctionnement Tout Ou Rien à 2 seuils par rapport à celui à 1 seuil.

Le TOR à 1 seuil est ________ rapide,  _________précis et _________ stable. Il sollicite ____________l’actionneur et le process.

Le TOR à 2 seuil est ________ rapide,  _________précis et _________ stable. Il sollicite ____________l’actionneur et le process.

Intérêt du TOR à 2 seuils :_________________________________________________________________________________

| Appel 5 M Pattyn | heure | Aide | Visa | 3 pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# QCM – Bilan du TP CTN + régulation TOR

1. Une CTN est un capteur dont la résistance :

A. augmente avec la température

B. diminue avec la température

C. reste constante

D. dépend de la tension d’alimentation

2. La loi de la CTN est de type :

A. linéaire

B. exponentielle

C. logarithmique

D. quadratique

3. L’incertitude élargie combine :

A. l’incertitude de type A et B

B. la justesse et la fidélité

C. la sensibilité et la résolution

D. la dérive thermique

4. Le modèle du 3ᵉ ordre par rapport à l’ordre 1  améliore :

A. la justesse

B. la résolution

C. la linéarisation

D. la stabilité thermique

5. La loi normale est utilisée pour :

A. modéliser les résidus

B. modéliser la sensibilité

C. calculer R(T)

D. corriger le gain du CAN

6. Une régulation TOR à un seuil provoque :

A. un fonctionnement stable

B. des oscillations rapides

C. un dépassement nul

D. une surchauffe lente

7. L’ajout d’un second seuil permet :

A. d’augmenter la fréquence de commutation

B. de diminuer la fréquence de commutation

C. d’accélérer la chauffe

D. d’augmenter le bruit de mesure

8. Dans la régulation TOR, la consigne moyenne est :

A. Ch

B. Cb

C. (Ch + Cb)/2

D. (Ch – Cb)/2

9. Le rapport cyclique α = Ton/T représente :

A. la durée totale du cycle

B. la part du temps où le chauffage est actif

C. la fréquence de coupure

D. la précision du modèle

10. Le maillon faible de la chaîne de mesure est souvent :

A. le capteur

B. le modèle

C. l’Arduino

D. la résistance R1